# Informe de Caminito

Rally Latinoamericano de Innovación 2026   Desafío 02

# 1 Desafío propuesta y usuario central

El desafío 02: Sensores al servicio de la comunidad propone aprovechar celulares en desuso para producir información útil sobre una necesidad local. Caminito aplica esa idea a las barreras de las veredas de distintas comunidades: escalones, pendientes, superficies deterioradas, rampas bloqueadas y otros obstáculos que dificultan un recorrido.

La persona que necesita planificar su desplazamiento será el usuario central: usuarios de silla manual o eléctrica, andador, muletas o bastón, personas con baja visión, adultos mayores y familias con cochecito. El beneficio buscado es mayor autonomía para anticipar barreras y elegir con información, sin depender de que otra persona compruebe el camino.

## Un sistema que conecta información y participación

| Componente | Función dentro de Caminito |
| --- | --- |
| Caminito: app | Mapa personal, planificación de rutas explicadas, avisos y reportes. Puede utilizarse sola, sin llevar un kit de medición. |
| Kit Caminito: dispositivo personal | Celular recuperado con montaje validado en una ayuda de movilidad. Aporta registros durante los recorridos y mantiene la información actualizada. |
| Caminante: carro | Herramienta operada por el equipo técnico para el relevamiento y la actualización periódica de mediciones, la referencia de calibración y la verificación de puntos reportados. |

El mapa se alimentará de Caminante, kits personales y reportes comunitarios. Cada registro conservará procedencia, fecha y calidad: una medición revisada, un aviso vecinal y un tramo sin datos tendrán estados diferenciados. La dificultad se interpretará según las preferencias y necesidades de quien consulta.

## Los demás actores sostienen esa experiencia

Los colaboradores con kit aportarán registros; los vecinos señalarán barreras temporales; familiares y acompañantes ayudarán a planificar o seguir un viaje autorizado. El municipio contará con evidencia para priorizar reparaciones, registrar el estado de los reclamos y verificar cambios después de una obra.

La propuesta describe el producto que se busca desarrollar. El piloto comprobará su funcionamiento, utilidad y costos; las prestaciones previstas no se presentan como resultados ya demostrados.

Guía de lectura: idea y experiencia de Caminito → Caminante y su funcionamiento → Kit Caminito → implementación y validación.

# 2 Caminito experiencia de uso

Caminito se diseñará para moverse mejor, contar con apoyo y participar. Las consultas, la orientación, la asistencia conversacional y el envío de reportes se realizarán únicamente dentro de la app Caminito. La consulta no exigirá kit, sensores de movimiento, GPS, cámara ni micrófono: se podrá elegir una dirección manualmente y comunicar un problema mediante texto.

| Momento | Acción de la persona | Respuesta prevista de Caminito |
| --- | --- | --- |
| 1. Configurar | Elige ayuda de movilidad, barreras que necesita evitar y cómo recibe información: texto, voz, sonido o vibración. | Perfil personal y diagnóstico de tareas disponibles en su equipo. Opciones simples y asistencia conversacional integrada en la app, prevista para el desarrollo. |
| 2. Explorar | Consulta mapa o lista, busca una calle y abre la ficha de un tramo. | Estado adaptado a su perfil, motivo de la clasificación, medidas disponibles, evidencia, fecha y tramos desconocidos. |
| 3. Planificar | Indica origen y destino por los medios de entrada que utilice y compara alternativas. | Rutas explicadas: barreras consideradas y datos faltantes. Una opción más corta podrá compararse con otra mejor relevada. |
| 4. Moverse y aportar | Sigue el recorrido, inicia o pausa el registro si usa kit y reporta un imprevisto con texto, foto o audio opcionales. | Avisos anticipados por voz o vibración, revisión de alternativas ante barreras nuevas y confirmación del estado del reporte o reclamo. |

## Personalización que explica sus decisiones

Una misma vereda puede representar distinta dificultad para una silla o un cochecito. Por eso el mapa mostrará condiciones y motivos, además de colores. Se incorporarán obras y barreras temporales reportadas; descansos, sombra o condiciones del día solo se mostrarán donde exista información identificada y actualizada.

Ejemplo de uso: una persona indica que le cuestan las subidas, consulta el camino a un centro de salud y compara las barreras. Si encuentra una rampa bloqueada, la reporta; el sistema revisa el aporte y actualiza su estado para otras personas.

# 3 Caminante

## 3 1 Explicación y función del carro

Caminante será un carro de tres ruedas operado por el equipo técnico para relevar veredas, renovar mediciones y verificar reportes. Los celulares fijados al chasis registrarán movimiento e inclinación; dos cámaras orientadas hacia el mismo sector aportarán geometría y evidencia de obstáculos. Los registros se asociarán a un tramo, fecha y calidad antes de incorporarse al mapa de Caminito.

CAD informado: chasis 640 × 400 mm, ruedas Ø200/125 mm y barra a unos 1000 mm. Concepto de cotización, no plano de fabricación. El sensor irá rígido al chasis; los tacos se prevén para mástil/accesorios. Rigidez, estabilidad y autonomía deberán verificarse.

## 3 2 Modelo matemático y uso de los datos

### Inclinación con acelerómetro y giroscopio

Tras calibrar en horizontal, la gravedad aportará una referencia de orientación y el giroscopio sus cambios [2]. Como aproximación por eje para pequeños giros, el filtro complementario combinará ambas señales:

θt = α [θt−1 + ωt Δt] + (1 − α) θa,t

θ: ángulo estimado; ω: velocidad angular corregida (rad/s); Δt: segundos entre muestras; θa: ángulo de la gravedad; α: peso entre 0 y 1. Se identificarán golpes, pérdidas y aceleraciones que alteren la referencia.

PL = 100 · tan(θ)     PT = 100 · tan(φ)

Con ángulos longitudinal y lateral en radianes, se obtiene pendiente en porcentaje. En Caminante corresponde al plano del chasis entre sus tres apoyos; se contrastará con la vereda.

### Cámaras y reconocimiento de barreras

Dos cámaras fijas, calibradas y con capturas compatibles observarán un sector común. La disparidad de un mismo punto permitirá estimar profundidad [1]:

Z = f · Bd

f: focal en píxeles; B: separación entre cámaras en metros; d: disparidad válida en píxeles; Z: profundidad en metros. Un plano de suelo permitirá estimar salientes o depresiones. Si falta confianza, la dimensión quedará desconocida y la foto servirá como evidencia.

La segmentación se ajustará con fotos locales etiquetadas [3]. Tipo de barrera, medidas válidas, ubicación y evidencia alimentarán Caminito. Android nativo capturará sensores; Python/OpenCV y PyTorch procesarán datos; API/PostGIS y MapLibre/OpenStreetMap sostendrán registros y mapa. El procesamiento exigente se prevé en servidor.

[1] OpenCV: estéreo. [2] Android: movimiento. [3] PyTorch: segmentación.

## 3 3 Viabilidad económica de Caminante

El rango disponible corresponde a los materiales de un Caminante, en pesos argentinos (ARS), según costos.md. Toma como referencia fenólico de 18 mm y ruedas de Ø200/125 mm. No representa el costo completo de Caminito: kits personales, instalación y servicio requieren presupuesto propio.

| Material / componente | Mínimo (ARS) | Máximo (ARS) |
| --- | --- | --- |
| Chasis fenólico de 18 mm, 640 × 400 mm | 10.000 | 15.000 |
| Acero: eje, mástil, barra superior, soportes, separadores y base | 25.000 | 40.000 |
| 2 ruedas principales de Ø200 mm | 40.000 | 55.000 |
| Rueda trasera giratoria de Ø125 mm completa | 8.000 | 14.000 |
| 4 tacos antivibratorios | 5.000 | 8.000 |
| 2 soportes orientables para celulares/cámaras | 18.000 | 28.000 |
| Powerbank de 10.000 a 15.000 mAh | 25.000 | 35.000 |
| Cables USB y adaptadores | 9.000 | 15.000 |
| Subtotal de materiales | 140.000 | 210.000 |

Suma de los extremos de los ocho rubros. Estimación ajustada al presupuesto objetivo, sujeta a cotización; sin contingencia. Los 18 mm corresponden al fenólico, no a una construcción en acero.

Los celulares se prevén como donaciones en especie. Para completar el costo del carro deben cotizarse diagnóstico, fijaciones, caja, bulonería, corte, perforaciones, armado, terminación y cableado. El piloto medirá mantenimiento y costo operativo por cuadra validada, calculado como gastos de operación del período divididos por cuadras validadas.

## 3 4 Hardware mínimo de los dispositivos móviles

La selección se hará por función y por unidad. Los sensores y la cámara deberán superar pruebas con el montaje real; las referencias de memoria y sistema operativo son objetivos del piloto, sujetos a validación.

| Función | Requisito propuesto | Por qué se necesita |
| --- | --- | --- |
| Sensores del carro | Acelerómetro y giroscopio físicos de tres ejes; solicitar 100 Hz en ambos, con tiempos de adquisición. | Captar cambios breves y estimar orientación. El GPS asociará el recorrido a cuadras, con confirmación de lado y tramo. |
| Cámaras del carro | Lente y enfoque funcionales, imagen útil e identificación de evento y hora. | Documentar barreras. Para profundidad, las dos cámaras deberán permitir calibración y capturas compatibles; no necesitan sensores inerciales propios. |
| Sistema y recursos | Android 6+ como compatibilidad a desarrollar. Referencias: 2 GB de RAM para sensores y 4 GB al combinar imágenes y buffer. | Son referencias de selección, no mínimos certificados. El equipo debe ejecutar la función y conservar los datos de una sesión completa. |
| Estado y operación | Carga estable, batería segura, espacio suficiente, guardado local y transferencia por Wi-Fi. | Medir sin SIM. Una pantalla averiada podrá admitirse si permite configuración y funcionamiento estable; una batería dañada impide conectar el equipo. |

El magnetómetro se exigirá únicamente si se valida un contador magnético de rueda. Cada unidad se probará durante 30 minutos y luego una sesión completa, controlando cortes, temperatura, autonomía y tasas efectivas. Para el modo de 100 Hz se propone una meta inicial de 95 Hz efectivos [5]. Se ensayará el modo real de pantalla y se invalidarán ventanas con pérdidas.

# 4 Kit Caminito y gestión mixta

El Kit Caminito será un celular recuperado con un soporte adecuado a la ayuda de movilidad o al uso de apoyo previsto. Aportará registros durante los recorridos cotidianos y complementará las mediciones de Caminante. Su orientación y precisión se validarán para cada montaje; la geometría del carro no se trasladará automáticamente al kit.

La instalación y calibración estarán a cargo del equipo técnico o de personal capacitado: un soporte flojo introduce movimiento ajeno al recorrido y cada montaje necesita una referencia. La persona conservará el control de perfil, recorridos, avisos, inicio, pausa, fin y uso de sus datos. Podrá pedir revisión, borrado o devolución del kit.

## Un montaje para cada forma de desplazarse

| Ayuda de movilidad | Montaje y función prevista |
| --- | --- |
| Silla manual o eléctrica | Fijación al bastidor, preferentemente bajo el asiento. Registrar movimiento; calibrar ruedas y, en la eléctrica, la influencia del motor. Alimentación USB de la silla solo si se comprueba compatibilidad. |
| Andador con ruedas | Fijación a una barra estable. Indicadores de vibración y orientación según el equipo; las ruedas y el apoyo requieren calibración propia. |
| Cochecito | Fijación al chasis o a una barra rígida. Aportar información durante recorridos habituales, sin trasladar automáticamente la precisión del carro. |
| Muletas o bastones | Uso de la app y reportes manuales, sin montar el kit en la ayuda: el peso y la señal de la marcha no corresponden al relevamiento del bastidor. |
| Personas con baja visión | Arnés pectoral como módulo de apoyo: cámara orientada hacia adelante, descripción a pedido y estudio de indicios de tropiezo. La señal corporal no mide el plano de la vereda. |

## Alta y diagnóstico adaptable

Las campañas recibirán celulares en desuso. Antes de conectarlos se revisarán daños y batería; luego sensores físicos, cámara, GPS, carga, almacenamiento y compatibilidad de software. La ficha asignará relevamiento completo, uso especializado, apoyo a transferencia o recuperación/reciclaje. El borrado requerirá autorización del donante.

- Recuperar: campañas y diagnóstico de donaciones.

- Asignar: turno en un punto propuesto de la universidad u organización participante.

- Instalar: montaje rígido y recorrido de referencia.

- Personalizar: probar funciones, explicar permisos y obtener consentimiento.

- Entregar y acompañar: uso autónomo y revisión ante fallas.

El diagnóstico combinará software e inspección guiada y terminará con una respuesta clara: qué puede hacer ese celular. Habilitará consulta, registro, fotografía o apoyo según funciones y montaje. Sin giroscopio podrá ensayarse vibración básica; el registro ampliado necesitará ese sensor. Si una tarea no resulta viable, se ofrecerá reasignación o cambio de equipo.

## Sensores según la función del kit

El registro básico solicitará acelerómetro de tres ejes a 50 Hz para detectar vibraciones y posibles cambios de superficie. El ampliado solicitará acelerómetro y giroscopio a 100 Hz para sumar orientación. La ubicación asociará los aportes a un tramo. Cada función exigirá montaje y ensayo propios; consultar o reportar manualmente seguirá siendo posible sin kit.

# 5 Implementación validación e impacto

El piloto reunirá una zona acotada de una comunidad participante, personas con distintas necesidades y un conjunto de equipos ensayados. Deberá probar la cadena donación, diagnóstico, instalación, recorrido, revisión, mapa personal y reporte. El documento plantea un diseño; la evidencia del piloto deberá acompañar las funciones que se presenten como operativas.

| Etapa | Qué se pondrá a prueba |
| --- | --- |
| 1. Demostración integral | Caminante y un kit personal validado; diagnóstico y alta; perfil de usuario; consulta de barreras, comparación de un recorrido y envío de reporte. Identificar los datos reales y las pantallas o funciones aún simuladas. |
| 2. Validación con usuarios | Contrastar medidas, probar montajes y comparar señales. Observar si la persona configura su perfil, interpreta barreras, elige un recorrido y entiende el estado de su aporte. Ajustar el diseño a lo observado. |
| 3. Ampliación del servicio | Extender cobertura, planificación de rutas y avisos; poner en funcionamiento el seguimiento municipal cuando su integración esté comprobada. Medir soporte y financiación necesarios. |

## Sostenimiento del sistema

Además de los materiales del carro, deben presupuestarse recolección y diagnóstico de donaciones, soportes, instalación y calibración de kits, repuestos, capacitación y revisiones. Se medirán costo por kit instalado y mantenido y tiempo de alta.

La app requiere desarrollo, servidor, conectividad, tratamiento y revisión de aportes y atención al usuario. Universidad, municipio y organizaciones son aliados propuestos, con aportes por confirmar. El esquema deberá sostener el acceso sin cargo para la persona que se plantea como objetivo.

## Calidad de datos y mantenimiento

Se compararán pendientes y dimensiones con referencias manuales y se controlarán ruedas, velocidad y fijación para interpretar vibración. El servicio revisará ausencia de datos o señales degradadas y organizará mantenimiento. Las imágenes publicadas ocultarán rostros y patentes; la capa abierta excluirá recorridos personales.

Se controlarán continuidad y estado de los kits para proponer revisiones. Los puntos de entrega y sus responsables deberán confirmarse; el piloto medirá el tiempo de instalación, calibración y mantenimiento. La persona podrá utilizar Caminito sin aportar registros automáticos.

## Apoyo personal con validación específica

La propuesta contempla recorrido compartido por autorización y avisos opcionales a contactos ante posibles vuelcos o tropiezos. Requerirán pruebas y confirmación. El arnés activará la cámara a pedido para describir el entorno; no sustituirá ayudas de movilidad ni permitirá certificar un cruce seguro.

Se evaluarán autonomía percibida, tareas completadas, utilidad de los avisos, aportes revisados y cambios de infraestructura registrados. El piloto prioriza Android; otras plataformas e integraciones se ensayarán por separado. El resultado buscado es una herramienta que la persona pueda usar diariamente y una red capaz de mantenerla actualizada.

Fuentes: Desafíos (Rally 2026, desafío 02); «Caminito: uso de la app y del kit» como base de experiencia y gestión; Ideas.md, modelo.md, uso.md, requisitos.md, costos.md y CAD informado por el equipo.
[5] Android: sensores y tasas efectivas.